Příloha číslo 3 Soutěžních podmínek

Síťová infrastruktura

- Záložní zdroj napájení

1ks

Minimální konfigurace:

Minimálně 3000VA/2700W

Rack provedení

Minimálně 8 vstupních zásuvek IEC 320 C13

Management karta pro správu serverů

Záruka 2 roky

- Datový rozvaděč

1ks

19“

Velikost 45U

Rozměry 600mmx1000mm

1x Jednotka ventilační horní (spodní) 4V / 60W, termostat

Záruka 2 roky

- Switch

1x switch s 20x auto sensing 10/100/1000 porty, 4x porty dual personality 10/100/1000, podpora až 2x 10Gb portů

Routovací/switchovací kapacita 88Gbps

Datový tok 65,5 pps

Velikost směrovací tabulky 32 entries

Možnost managementu

Procesor minimálně 264MHz, 16MB flash, buffer 75MB

Paměť minimálně 64B RAM

Doživotní záruka s výměnou zařízení následující pracovní den od nahlášení závady

- Výměna vnitřní části strukturované sítě

Výměna vnitřní části sítě – 70 přípojných míst

UTP část:

1x 19'' rozvodný panel 6x230V-3m s vaničkou 1,5U

1x Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U

2x Lišta kabelová vertikální 200

1x Police ukládací 19" hloubka 650mm, max. nosnost do 80kg

1x Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg

1x Police ukládací 19" hloubka 350mm/výsuvná

10x Montážní sada rozvaděče 4x M6(š+m+p)

2x Redukce výstupu UPS / 6 spotř. 2 m

2x Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U

3x Panel propoj UTP C5E 24 portů

10x Panel vyvazovací 1U 5 úchytů (ring run)

10x Panel vyvazovací 2U 5 úchytů (ring run)

70x Ukončení kabelu v rozvaděči – UTP

70x proměření TP kabelu, měřící protokol

68x Keystone Module 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 5e, White

34x Maska nosná pro 2x Keystone moduly

34x Kryt datové zásuvky

34x Rámeček  - bílý jednoduchý

2x Konektor UTP RJ45 8p8c-drát-CF30/3zářezy

2x Krytka konektoru RJ45

2240m Kabel UTP C5E 4páry LSZH,

210x Návleky číselné

50x Kabel propoj UTP C5E 2m zelený

4x Kabel propoj UTP C5E 2m žlutý

2x Kabel propoj UTP C5E 2m modrý

40x Kabel propoj UTP C5E 3m šedý

10x Kabel propoj UTP C5E 5m šedý

48x Žlab BK 70/110 RAL9010

48x Víko žlabu BK-OT RAL9010

2x Roh vnitřní 70/110 RAL9010

2x Roh plochý BK70/110

14x Záslepka BK70/110 RAL9010

8x Rozpěrka BK,BA

30x Svorka zemnící pro dělící příčku

16x Spojka zemnící pro dělící příčky

30x Oko kabelové PK2,5-F608 V

18x Stínící přepážka kovová

8x Žlab BK 70/130 RAL9010

8x Víko žlabu BK-OT RAL9010

1x Roh vnitřní 70/130 RAL9010

1x Roh plochý BK70/130

4x Záslepka BK70/130

23x Krabice přístrojová SIGNO (PC)

20x Krabice přístrojová SIGNO (230V)

18x Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat.

28x Lišta vkládací EIP 40/20 + upev. mat.

8x Lišta podlahová EIP 74020 74x20 šedá

20x Reinstalace stávajících silových zásuvek

14m Kabel CYKY-J 3x2.5

9x Svorka WAGO 3x1-2,5  273-104

22x Vodič CYA 6 HO7V-K zelenožlutý

1x Revize revizní zpráva

1x Přesun stávající pasivní kamery

1x Ukotvení lavic v učebně do podlahy

1x Demontáž stávající kabeláže

1x Přesun sirény EZS

Optická část:

1x Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U

1x Vana optická pro 16SC spojek 1U

1x Panel vyvazovací 1U 5 úchytů  (ring run)

2x Kazeta pro 12 ochran sváru Corning

2x Adapter SM i MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX

14x Záslepka SC konektoru

6x Trubička ochrany sváru 60mm Corning

2x Pigtail MM 62,5 SC 1m

6x Svar optického vlákna

2x proměření FO svaru, měřící protokol

1x Krabice montážní GW44207 190 x140 x 70 D x V x H  (mm), IP 65

1x průraz D20 - 450mm, cihla

4x Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat.

32m Kabel FO MM 62,5/125 4vl. ACOME

Telefonní část:

16m Kabel telef. SYKFY 3x2x0.5

2x rozpárování, zapojení kabelu - do   3x2

10x Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat.

1x podružný materiál

Včetně veškerých nákladů jako je cestovné, inženýrská činnost

Stávající rozvody datové sítě budou demontovány a nahrazeny novými rozvody strukturované kabeláže z jednoho centrálního uzlu.

Optický kabel bude napojen a jeho ukončení bude provedeno v novém datovém rozvaděči RD01.

Přívod telefonní linky bude přesunut do datového rozvaděče, včetně modemu.

Stoly v učebně budou ukotveny do podlahy, zásuvky budou reinstalovány do parapetního žlabu, který bude umístěn na desku stolu.

Záruka 25 let na řešení zasíťování