Podrobná specifikace předmětu zakázky

Část I:

- Dvě samostatná výuková pracoviště pro žáky se základními pneumatickými prvky pro řešení sady úloh z pneumatiky

(cena jednoho pracoviště nesmí převýšit 73 000,- Kč s DPH)

Vybavení jednoho pracoviště bude obsahovat následující prvky (pokud není uveden počet kusů, je myšlen 1 ks) nebo funkčně ekvivalentní prvky:

- Jednotka filtrace vzduchu s ventilem 3/2

- Rozdělovač tlakového vzduchu

- Redukční ventil s manometrem

- Ventil 3/2 s tlačítkem, v klidu uzavřený, 2 ks

- Ventil 3/2 s tlačítkem, v klidu otevřený

- Ventil  3/2 v klidu uzavřený, ovládaný pákou s kladkou, 2 ks

- Ventil  3/2 v klidu uzavřený, ovládaný jednoramennou pákou s kladkou

- Ventil 3/2 s přepínačem, v klidu uzavřený

- Ventil 5/2 s přepínačem

- Pneumatické přibližovací čidlo na válec, 2 ks

- Časový ventil, v klidu uzavřený

- Ventil 3/2, pneumatický, monostabilní

- Ventil 5/2, pneumatický, monostabilní

- Ventil 5/2, pneumatický, bistabilní, 3 ks

- Logický součet 'OR'

- Logický součin 'AND', 2 ks

- Jednosměrný škrtící ventil, 2 ks

- Rychloodvětrávací ventil

- Jednočinný válec

- Dvojčinný válec,

- Tlakový přepínač

- Rozšíření předchozí stavebnice o elektropneumatické prvky pro řešení sady úloh z elektropneumatiky  - 2 pracoviště

(cena jednoho pracoviště nesmí převýšit 71 500,- Kč s DPH)

Napájecí napětí cívek a dalších elektropneumatických prvků je požadováno 24 V stejnosměrných. Vybavení jednoho pracoviště bude obsahovat následující prvky (pokud není uveden počet kusů, je myšlen 1 ks) nebo funkčně ekvivalentní prvky:

Ventil 3/2, elektromagnetický dvojitý, v klidu uzavřený

- Ventil 5/2, elektromagnetický, monostabilní

- Ventil 5/2, elektromagnetický, bistabilní, 2 ks

- Blok s tlačítky a signalizací

- Blok s relé, 2 ks

- Elektrický senzor montovaný na válec, 4 ks

- Koncový spínač (pravý, levý), 2 ks

- Tlakový senzor

- Dvojčinný válec

- Induktivní senzor

- Optický senzor

- Jednosměrný škrtící ventil, 2 ks

- Příslušenství pro sestavy pneumatika a elektropneumatika.

  - Pracovní stůl se zásuvkami po obou delších stranách pro uložení výše uvedených prvků (bod 1. a 2.)

Na stole bude svisle umístěna základní profilová deska (s min. rozměry cca 1000 x 700 až 800 mm) s oboustrannými profilovými úchyty pro stavebnicové připevnění jednotlivých prvků pneumatického a elektropneumatického obvodu. Prvky je nutné jednoduše a rychle připevňovat, případně odejmout. Dále bude stůl obsahovat držák (rampu) pro umístění modulů s dalšími prvky, spínače, tlačítka relé, PLC apod.

Cena stolu nesmí převýšit 136 000,- Kč s DPH

  - Kompresor se zásobníkem stlačeného vzduchu včetně příslušenství s tichým provozem.

Maximální tlak vzduchu kompresoru, aby vyhovoval z hlediska doporučených tlaků použitých pneumatických a elektropneumatických prvků viz bod 1 a 2.

Kapacita zásobníku vzduchu musí být taková, aby byl umožněn současný provoz úloh na obou pracovištích.

Cena kompresoru nesmí převýšit 39 900,- Kč s DPH

  - Zdroj stejnosměrného napětí 24 V DC pro napájení elektropneumatických prvků, snímačů a PLC.

  - Další příslušenství, propojovací kabely různé délky zakončené banánky, ohebné hadice pro propojení pneumatických obvodů (dvě barvy, např. modrá, bílá) - cca 20 metrů, T–spojky apod.

- Simulační SW umožňující počítačovou simulaci pneumatických a elektropneumatických obvodů (česká nebo anglická verze), včetně obvodů ovládacích, v rozsahu základních i rozšířených úloh z pneumatiky a elektropneumatiky. SW musí být možné provozovat pod operačními systémy Windows XP Prof. až Windows 7 (32 bitů), které již v současné době používáme.

Tento softwarový produkt musí umožňovat:

- Kreslení pneumatických a elektropneumatických schémat

- Simulaci nakreslených obvodů s možností neomezeného počtu spuštění

- Generaci chybových hlášení ve výkresu

- Popisy rychlosti a průtoku media

- Konfiguraci ventilů a válců

- Grafickou generaci dynamických průběhů v čase

- Připojení HW rozhraní pro komunikaci s reálným elektropneumatickým obvodem

- Simulaci logického automatu včetně možnosti tvorby logických funkcí

- Tisk a ukládání vytvořených schémat

Též bude obsahovat:

- Knihovnu pneumatických, elektropneumatických prvků a akčních členů

- Grafické symboly včetně fotografií reálných prvků obsažených v knihovně

- 3 D symboly prvků

- Řezy a funkční principy charakteristických prvků (ventilů, válců apod.)

- Instruktážní demo snímky charakteristických aplikací

Požadujeme: 	3 licence plné verze programu

5 licencí studentských

Celková cena SW nesmí překročit 61 200,- Kč s DPH

- Simulační SW umožňující počítačovou simulaci hydraulických a elektrohydraulických obvodů (česká nebo anglická verze), včetně obvodů ovládacích.

Požadavky na softwarový produkt jsou obdobné jako pro software uvedený v bodě 4).

Požadujeme: 	3 licence plné verze programu

5 licencí studentských

Celková cena SW nesmí překročit 61 200,- Kč s DPH

- Komponenty nezbytné k propojení simulačního programu s reálným HW za účelem jeho řízení a ovládání, včetně nezbytných propojovacích datových kabelů.

- Realizace odborných seminářů pro učitele

Témata seminářů:

Pneumatika, elektropneumatika, programování CNC strojů

Charakteristika seminářů:

- základy teorie a praxe v oboru průmyslové automatizace se zvýšeným důrazem na praktická cvičení

- praktická cvičení s využitím didakticky upravených průmyslových prvků, což je důležité pro přenos do praktické výuky

- požadujeme školení v českém jazyce

Celkový rozsah seminářů: 360 hod.

Výhodou je konání seminářů v místě plnění (možnost využít naše vybavení). Lektor nemusí být zaměstnancem dodavatele, povolujeme subdodavatelský vztah.

Minimální počet proškolených osob v každém tematickém celku: 3

Termíny konání po individuální domluvě v období od března do prosince 2011.

Celková cena seminářů nesmí překročit 217 500,- Kč s DPH

Část II

- Programovatelný automat - 5 kusů.

Programovatelný automat s cca 10 až 12 digitálními vstupy a 6 až 8 digitálními výstupy (24 V DC), který musí být upravený pro uchycení na profilovou desku nebo do držáku na pracovním stole pro další prvky. Programovatelný automat bude převážně využíván pro řízení úloh z elektropneumaticky a proto jeho provedení vstupních a výstupních svorek musí odpovídat jednoduchému propojení se snímači, elektromagnetickými ventily a dalšími komponentami, nejlépe vodiči zakončenými banánky.

Napájecí napětí automatu požadujeme 24 V DC. PLC musí být vybaveno výstupem COM nebo USB pro přenos programu z osobního počítače.  Součástí dodávky musí být též příslušný kabel včetně převodníku pro realizaci přenosu programu a učebnice s příklady programování.

Cena 1 ks PLC automatu nesmí překročit 30 000,- Kč s DPH

- Programovací SW pro programování programovatelných automatů (v české nebo anglické verzi), který bude umožňovat programování dle standardu IEC 61131-3. Dodávku SW realizovat jako multilicenci, kterou bude možné provozovat pod operačními systémy Windows XP Prof. až Windows 7 (32 bitů), které již v současné době používáme.

Celková cena SW nesmí překročit 77 000,- Kč s DPH

- Realizace odborných seminářů pro učitele

Téma seminářů:

Programování PLC automatů

Charakteristika seminářů:

- základy teorie a praxe v oboru průmyslové automatizace se zvýšeným důrazem na praktická cvičení

- praktická cvičení s využitím didakticky upravených průmyslových prvků, což je důležité pro přenos do praktické výuky

- požadujeme školení v českém jazyce

Celkový rozsah seminářů: 144 hod.

Výhodou je konání seminářů v místě plnění (možnost využít naše vybavení). Lektor nemusí být zaměstnancem dodavatele, povolujeme subdodavatelský vztah.

Minimální počet proškolených osob v každém tematickém celku: 3

Termíny konání po individuální domluvě v období od března do prosince 2011.

Celková cena seminářů nesmí překročit 87 000,- Kč s DPH